外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《生产经营项目外部供应采购管理办法 （试行）》规定,现锦江水生态治理闸坝景观提升、船闸过闸时间优化及配套工程初步设计需进行 测量劳务(货物/工程/服务)进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称：锦江水生态治理闸坝景观提升、船闸过闸时间优化及配套工程初步设计测量劳务

（二）项目地点：成都市。

（三）项目规模：本工程项目在不改变现有闸坝、船闸及航道规模的情况下，拟对万福桥、二号桥、九眼桥、下河心村、老南门、龙爪堰和百花潭共7座闸坝的景观进行提升，对已建的万福桥、二号桥、九眼桥、下河心村、老南门和百花潭共6座老旧船闸以缩短过闸时间、改善过闸体验为目的进行优化，以满足船舶航行的要求，并完善锦江中心城区段航标和桥梁防撞设施等航道配套工程。具体内容包括：景观提升工程、船闸改造工程、航道配套工程。本次设计范围航道里程约25.5km，其中原有坝区处已有部分测量图纸，本次不再另行测量，因此测量范围航道里程约21.5km。航道测量包括测量范围内平面和高程控制测量、航道地形、航道水深测量、流速流向和航迹线测量、闸坝上下游水尺观读等，平面控制测量应达到一级导线精度，高程控制测量应达到四等水准精度，测图比例应达到1:1000并与原有坝区处图纸接边，两岸测量范围达到防洪提顶高程，流速流向测量应测量4条流线，航迹线应测量上水航行方向和下水航行方向的航行轨迹。

（四）工作内容：1:1000陆上地形图测量21.5公里；流速流向及航迹线测量21.5公里。

二、询价须知

（一）资质要求：独立法人，测绘资质丙级(包含工程测量)及以上。

（二）业绩要求：近五年（2016年11月至今）内至少一个工程测量的业绩（附合同扫描件）

（三）工期要求：工作通知单发出后20日历天。

（四）人员和设备要求：配备有工程测量经验的技术人员，能够完成地形测量工作和流速流向及航迹线测量工作；GPS双频三星系统和2″级以上的全站仪。

（五）最高限价：总价限价人民币15.05万元。

（六）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、法定代表人和授权委托人的身份证复印件；如为法人签署，需附法定代表人身份证明。

（七）报价函须注明供应商全称及报价时间，格式参见附件1，并提供有效营业执照、资质证书，开户许可证，业绩证明的合同扫描件，上述资料均需提供彩色复印件逐一加盖公章后胶装密封，请于  12 月 17 日   10：30  时（报价截止时间）前密封报送我公司。联系人：马学良，电话：028-86942840，递交地址：成都市大安中路65号测绘分院2室。

（八）有以下情形之一的报价函均为无效报价。

1、未按要求签署、盖章或密封的报价函；

2、未进入我公司外部供应项目合格供应商目录的供应商的报价；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效;

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（九）在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商。

（十）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起15个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，我公司将取消其中标资格，同时该供应商三年内不得参与我公司外部采购供应项目投标。

（十一）重新询价的情形：

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。

附件：1. 询价采购商报价函(格式)

2. 外部供应项目技术要求

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2021   年  12 月  13 日

附件1

报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵公司发出的锦江水生态治理闸坝景观提升、船闸过闸时间优化及配套工程初步设计测量劳务外部供应采购询价函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 序号 | 内容 | 数量 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:1000陆上地形图测绘 | 21.5公里 |  |
|  | 流速流向及航迹线测绘 | 21.5公里 |  |
| 2 | 此报价为包干总报价，最终报价为 万元（大写： ）。 |  |  |

二、工期

工期：工作通知单发出后     日历天。

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督；执行贵方提供的任务书实施要求，确保达到质量、安全标准。

2、加强项目管理，保证在整个项目生产过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现意外事件，均由我全部负责，与贵方无关。

3、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行，保证工程质量及安全要求。

4、我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

四、联系方式

联系人:         电话

五、证明材料（需提供营业执照、资质证书，开户许可证，业绩证明等彩色证明复印件，并加盖公章,附后）

供应商名称：                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

年    月    日

授权委托书

本人：      （姓名）（身份证号：               ）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名）（身份证号：               ）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加锦江水生态治理闸坝景观提升、船闸过闸时间优化及配套工程初步设计测量劳务的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

投标人：                        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

年    月   日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页，但要附法人身份证并盖章。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：       系                                 （复询人名称）

的法定代表人（职务：           电话：                   ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面 |  | 身份证国徽面 |
| --- | --- | --- |

投标人：

投标人法定代表（或其委托代理人）签字：

2021年   月   日

证明材料

1、营业执照、资质证书，开户许可证等彩色复印件（加盖公章）

2、配备人员及设备（加盖公章）

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 参加过类似项目经历 | 担任职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

设备投入表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 设备数量 | 完好程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 工作进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目业绩证明材料---合同彩色复印件（加盖公章）

附件2：《外部供应项目技术要求》

项目基本情况： 本项目在不改变现有闸坝、船闸及航道规模的情况下，拟对万福桥、二号桥、九眼桥、下河心村、老南门、龙爪堰和百花潭共7座闸坝的景观进行提升，对已建的万福桥、二号桥、九眼桥、下河心村、老南门和百花潭共6座老旧船闸以缩短过闸时间、改善过闸体验为目的进行优化，以满足船舶航行的要求，并完善锦江中心城区段航标和桥梁防撞设施等航道配套工程。具体内容包括：景观提升工程、船闸改造工程、航道配套工程。本次设计范围航道里程约25.5km，其中原有坝区处已有部分测量图纸，本次不再另行测量，因此测量范围航道里程约21.5km。航道测量包括测量范围内平面和高程控制测量、航道地形、航道水深测量、流速流向和航迹线测量、闸坝上下游水尺观读等，平面控制测量应达到一级导线精度，高程控制测量应达到四等水准精度，测图比例应达到1:1000并与原有坝区处图纸接边，两岸测量范围达到防洪提顶高程，流速流向测量应测量4条流线，航迹线应测量上水航行方向和下水航行方向的航行轨迹。设计范围主要包括7座闸坝景观提升设计、6座船闸过闸时间优化设计和中心城区段（除示范段）航道配套工程设计。

采购内容： 1、1:1000陆上地形图测量 2、流速流向及航迹线测量

使用技术标准及规范 （1）《水运工程测量规范》（JTS 131—2012） （2）全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范（CH/T2009-2010） （3）《国家基本比例尺地图测绘基本技术规定》（GB 35650--2017） （4）《国家基本比例尺地图图式第2部分：1：500 1：1000 1:2000地形图图式》(GB/T20257.1-2017) （5）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005） （6）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005） （7）《测绘作业人员安全规范》（CH 1016-2008）

技术要求： 详见《锦江水生态治理闸坝景观提升、船闸过闸时间优化及配套工程初步设计测量技术要求》

锦江水生态治理闸坝景观提升、船闸过闸时间优化

及配套工程初步设计测量

技术要求

2021年11月

目录

1 概述	1

1.1 项目概况	1

1.2 项目内容	1

2引用文件	1

3成果主要技术指标	2

3.1地形测量	2

3.1.1 测图比例与图幅分幅	2

3.1.2 作业方案	2

3.1.3 技术要求	3

3.1.4 质量检查	3

3.1.5 内业成图	4

3.2涉河建筑测量	4

3.2.1桥梁	4

3.2.2堤防、护岸、房屋、泵站、取排水口	4

3.2.3闸	4

3.2.4拦河坝	5

3.2.5其他	5

3.3地名等调查	5

4流速流向及航迹线测量	5

4.1流速流向测量	5

4.2航迹线测量	5

5资料提交清单	6

# 1 概述

## 1.1 项目概况

本工程项目在不改变现有闸坝、船闸及航道规模的情况下，拟对万福桥、二号桥、九眼桥、下河心村、老南门、龙爪堰和百花潭共7座闸坝的景观进行提升，对已建的万福桥、二号桥、九眼桥、下河心村、老南门和百花潭共6座老旧船闸以缩短过闸时间、改善过闸体验为目的进行优化，以满足船舶航行的要求，并完善锦江中心城区段航标和桥梁防撞设施等航道配套工程。具体内容包括：景观提升工程、船闸改造工程、航道配套工程。本次设计范围航道里程约25.5km，其中原有坝区处已有部分测量图纸，本次不再另行测量，因此测量范围航道里程约21.5km。航道测量包括测量范围内平面和高程控制测量、航道地形、航道水深测量、流速流向和航迹线测量、闸坝上下游水尺观读等，平面控制测量应达到一级导线精度，高程控制测量应达到四等水准精度，测图比例应达到1:1000并与原有坝区处图纸接边，两岸测量范围达到防洪提顶高程，流速流向测量应测量4条流线，航迹线应测量上水航行方向和下水航行方向的航行轨迹。

## 1.2 项目内容

（1）完成工程项目21.5公里的陆域地形测量工作，比例尺为1:1000；完成本项目21.5公里流速流向及航迹线测量，流速流向测量为4根，航迹线测量为上下水航线各一条，测量比例尺为1:1000。

# 2引用文件

（1）《水运工程测量规范》（JTS 131—2012）

（2）全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范（CH/T2009-2010）

（3）《国家基本比例尺地图测绘基本技术规定》（GB 35650--2017）

（4）《国家基本比例尺地图图式第2部分：1：500 1：1000 1:2000地形图图式》(GB/T20257.1-2017)

（5）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）

（6）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）

（7）《测绘作业人员安全规范》（CH 1016-2008）

# 3成果主要技术指标

本项目平面坐标系统采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。地形图测量及流速流向航迹线图比例尺为1:1000。

## 3.1地形测量

### 3.1.1 测图比例与图幅分幅

陆域地形测量测图比例尺为1：1000，基本等高距为1米，高程注记0.1米。图幅分幅采用标准分幅50×50厘米，分幅方法按照从上到下、从左到右依次分幅。

### 3.1.2 作业方案

地形测量可以采用GPSRTK测量或全站仪极坐标法测量。

采用GPSRTK方法时，基准站和流动站应始终保持同步锁定5颗以上卫星，GDOP值应小于6，流动站至基准站的间距应小于10km。求取转换参数采用的控制点应涵盖整个测区（测量范围），采用的控制点应不少于3个，流动站至最近的高等级控制点应小于2㎞。并应利用另外一个控制点进行检查，检查点的观测坐标与理论值之差应小于桩位检验之差的0.7倍。基准站应选择在视野开阔处。

采用极坐标时，测站转移前，应观测检查前、后相邻控制点间的距离和边长，角度观测左角一测回，测得的角度与计算角度互差应满足相应等级的测角精度要求。距离测量一测回，其值与计算距离之差应满足相应等级的距离测量要求。测站转移后，应对前一测站所测地形点重复测量3-5个，点位精度应满足地形测量要求。采用支导线敷设少量桩时，支导线的边数不得超过2条，其等级应与路线控制测量等级相同，观测要求应符合相应控制测量等级的规定，并应与控制点闭合，其坐标闭合差应小于2厘米。

### 3.1.3 技术要求

实测地形图的基本精度应符合下表规定

| 点位中误差（mm） |  | 地形 |  | 等高线中误差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要地物 | 次要地物及地形点 | 地形类别 | 地面倾角 | 重点地区 | 一般地区 |
| 图上±0.6 | 图上±0.8 | 平坦地区 | ﹤6° | h/3 | h/2 |
|  |  | 丘陵地 | 6°～15° | h/2 | 2h/3 |
|  |  | 山地 | ﹥15° | 2h/3 | h |

注：1.重点地区是指碍航地区、航道整治区、枢纽工程区和港口工程区；洪水位以上区域及河漫滩地区，其点位中误差不应大于图上1mm；表中h为等高距（m）。

测点间距一般为40m，河坝平坦地段可适当放宽；视距长度，普通地物点、地形点＜800m、重要地物点＜500m。当地形简单垂直角较小时可适当放宽。对地形地貌的处理，本着“看不清不绘”的原则，图上的线划、符号和注记均应在现场完成。

地形图上地物点对邻近图根点的平面位置中误差应≤0.6mm，隐蔽困难地区（段）≤1.0mm。

用电子手簿采集数据时必须现场绘制草图，并现场进行地形对图。

其它要求参照《水运测量规范》中地形测量的规范要求。

### 3.1.4 质量检查

外业开始工作前，都应对控制点进行检查，确认控制点无误后开始测量工作。

测量外业完成后，测量数据经过检查后，应及时传输到微机，及时成图。成图完成后，打印成纸质图纸，并到现场进行对图检查，与现场有出入的地方都应进行重新测量。

对于重要工程地段和成图薄弱环节均进行实测检查，检查面积不小于施测面积的5%，抽查细部坐标点位不小于10%。检查平面和高程的偏差应在上标规定中误差的2.8倍以内。

### 3.1.5 内业成图

内业成图基本等高距为1米，高程注记0.1米。其它按照《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1：500 1：1000 1:2000地形图图式》（GB/T  20257.1—2017）中的规定执行。

## 3.2涉河建筑测量

涉河建筑测量应在提交地形图上标注出涉河建筑物的位置及特征。

### 3.2.1桥梁

涉河桥梁需在提交地形图上标示其名称、桥墩位置及尺寸、桥型断面及梁底高程等特征值。

### 3.2.2堤防、护岸、房屋、泵站、取排水口

需在提交地形图上标注出其名称、位置及尺寸、特征断面、高程等特征值，如堤防的堤脚、堤顶高程、坡比；取排水口位置及底部、顶部高程、尺寸等。

### 3.2.3闸

需在提交地形图上标注出其名称、位置及尺寸、特征断面、高程、水位等特征值，并调查水位如历史洪水位调查等资料；运行方式调查、流量等。

### 3.2.4拦河坝

需在提交地形图上标注出其名称、位置及尺寸、特征断面、高程等特征值，如底部高程、顶部高程、顶部宽度、坡比等。

### 3.2.5其他

测量评价范围内的过河管线等其他临跨河建筑物的位置及特征值，并应在提交地形图上标示出其特征结构的位置、尺寸、高程等。

## 3.3地名等调查

调查地方名称（乡镇、村、组）及支沟、其他涉河建筑物的名称。

# 4流速流向及航迹线测量

## 4.1流速流向测量

流速流向采用前方交会配合浮标法观测，前方交会法测深点定位时，最小交会角为30°，最大交会角为150°。交会线长度以2--3倍河宽为限进行控制。浮标材料采用2-3个气球捆在一起，下悬重物使气球半浮在水面的方式。

采用前方交会进行表面流速流向观测，流向分布应符合自然规律。流线测量选择无风或小风天观测，起始断面的浮标要尽量均匀施放，单一河段不得小于4条流线；分汊河段主槽不得小于3条流线，支汊根据情况选择流向线的条数，保证不少于1条。测量结果分别绘制在地形测图上，并将表面流速计算结果也同时标识于图上。在图上注明每次观测时的风况条件。

表面流速流向测量开始到结束时每一小时观读水尺水位一次，以保证流速、流向的施测水位精度，流速流向图以施测水位成图。

## 4.2航迹线测量

航迹线测量采用GPS RTK的方法进行，使用船只在河中按照航线行驶，GPS接收机固定在船上采集平面坐标，从而采集到上下水航迹线。

航迹线测量分为上水航线和下水航线测量，根据船行驶的轨迹确定观测间距，上水航线观测间距不大于10秒，下水航线观测间距不大于5秒，每测段的上水航线和下水航线分别为1条。

# 5资料提交清单

（1）1:1000地形图

（2）1:1000流速流向及航迹线图