各供应商：

根据相关法律法规及四川省交通勘察设计研究院有限公司《科研外部供应采购管理办法（试行）》规定,现普通公路危险路段重要结构物（桥梁、隧道口、边坡等）夜间风险识别辅助设备关键技术研究及应用示范项目需进行照明灯杆询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称：普通公路危险路段重要结构物（桥梁、隧道口、边坡等）夜间风险识别辅助设备关键技术研究及应用示范项目照明灯杆外部供应采购。

（二）采购内容：

| 设备名称 | 适用县域 | 数量 | 产品规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明灯杆 | 雅安市 汉源县 | 420根 | 总高6.3m，灯高6.0m； 锥型路灯杆：上端口径ɸ70mm，壁厚≥3mm，下端口径ɸ158mm，壁厚≥3mm； 灯臂：臂长1m，向上倾斜15°，安装固定位置5.74米处，直径ɸ60mm，壁厚≥2.5mm； 灯杆底法兰：尺寸不小于 400×400mm，厚度 20mm，螺孔4-（57×30mm），加劲板不少于4个； 防腐：灯杆内外面、底法兰热浸锌。 |
|  | 甘孜州 雅江县 | 300根 | 总高6.3m，灯高6.0m； 锥型路灯杆：上端口径ɸ75mm，壁厚≥3mm，下端口径ɸ162mm，壁厚≥4mm； 灯臂：臂长1m，向上倾斜15°，安装固定位置5.74米处，直径ɸ60mm，壁厚≥2.5mm； 灯杆底法兰：尺寸不小于 400×400mm，厚度 20mm，螺孔4-（57×30mm），加劲板不少于4个； 防腐：灯杆内外表、底法兰热浸锌。 |

- 支付方式：

- 合同签订后，采购方支付供应商合同总额的50%为预付款。

- 产品安装完成经采购方组织验收通过后30日内，采购方支付供应商合同总额的50%。

- 供应商申请支付时向采购方出具正式合法增值税 专用 发票，采购方通过银行转账方式向供应商付款。

二、询价须知

（一）资格要求：具有独立法人资格，营业执照营业范围应包括建筑材料销售或金属材料销售或灯具销售。

（二）工期要求：自发出工作通知单次日起3日历天内送达施工现场（其中雅安市汉源县420根，甘孜州雅江县300根）。未按期完成约定时间交货，供应商需承担合同总额20%违约金。

（三）最高限价：

固定包干总价：476400元。

供应商需分别填报单价、运费、总价和增值税税率（所报税率不考虑国家特殊政策对税率的优惠）。不含税单价由询价人计算确定，不含税单价=单价÷(1+增值税税率)（注：不含税单价将保留两位小数）。供应商对计算后的不含税单价签字确认。

（四）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件；如为法人代表签署，则须附法定代表人身份证复印件。

（五）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见附件，同时提供单位有效营业执照、上述资料均需胶装并加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称），请于2025年6月20日10时（报价截止时间）前密封报送我公司。联系人：苟先生，电话：18980676277，递交地址：成都市双流区顺兴大道一段189号蜀道云上城12栋21楼四川省交通勘察设计研究院有限公司隧道与地下工程设计分院。

（六）有以下情形之一的报价函均为无效报价：

1、未按要求签署、盖章、装订和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、不含税单价超过594元的报价；

5、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

6、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

7、相关法律法规规定的其他情形等。

（七）在符合采购产品规格要求和服务相等的前提下，确定总价有效最低报价者为成交供应商。

- （八）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起5个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，我公司将取消其中标资格。

- （九）重新询价的情形：

- 报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

- 本次询价采购经评审后，有效报价的供应商不足三家的；

3、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购。

附件：询价供应商报价函(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2025年6月17日

普通公路危险路段重要结构物（桥梁、隧道口、边坡等）夜间风险识别辅助设备关键技术研究及应用示范项目照明灯杆外部供应采购

报

价

文

件

报价人：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、询价供应商报价函…………………………………………(     )

二、授权委托书或法定代表人身份证明………………………(     )

三、营业执照……………………………………………………(     )

一、询价供应商报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的                询价采购邀请函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 设备名称 | 适用县域 | 数量（根） | 单价（元） | 运费（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明灯杆 | 雅安市汉源县 | 420 |  |  |  |
|  | 甘孜州雅江县 | 300 |  |  |  |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |
|  | 增值税税率（％） |  |  |  |  |

注：1.本项目采用固定包干总价。

2.供应商需分别填报单价、运费、总价和增值税税率（所报税率不考虑国家特殊政策对税率的优惠）。不含税单价由询价人计算确定，不含税单价计算式为：不含税单价=单价÷(1+增值税税率)（注：不含税单价将保留两位小数）。供应商对计算后的不含税单价签字确认。

二、工期

自发出工作通知单次日起3日历天内送达施工现场（其中雅安市汉源县420根，甘孜州雅江县300根）。未按期完成约定时间交货，供应商需承担合同总额20%违约金。

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、产品规格要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列各项要求，将严格按照本项目工作所涉及的相关法律法规以及其他规范性文件完成本项目采购人要求的所有需求。

3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。

四、联系方式

联系人：姓名                  联系电话：

供应商名称：                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

年    月    日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标人：                 (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书（如果有）

本人：     （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                              的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

报价人：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

三、营业执照

（提供营业执照复印件，并加盖公章）